具体实施步骤

1. 构建原始数据矩阵

设你有13个攻击动作，每个动作有 n 个评价指标。根据之前建议，至少应包含：

- 攻击强度类：有效动能 Ek、动量 p、末端速度 v（选1-2个，或都选）。

- 自身稳定类：最小ZMP稳定裕度 SZMP（正值）、角动量变化率范数 ∥H∥max（取倒数或负值以成正向指标）、躯干最大倾角（取反向）。

- 所有指标需同趋势化：越大越好。对于越小越好的指标（如倾角），取倒数或用“max - x”转换。

得到矩阵 X=[xij]13×n，xij 是第 i 个动作的第 j 个指标值。

2. 数据标准化（归一化）

采用极差标准化，消除量纲：

rij=xij-min⁡(xj)max⁡(xj)-min⁡(xj)

（若遇负向指标已转为正向则直接使用）

3. 计算熵值

先算第 j 项指标下第 i 个动作的比重：

pij=riji=113rij

（若 rij=0，可取 pij=0 并约定 0ln⁡0=0）

计算第 j 项指标的熵值：

ej=-1ln13i=113pijln⁡(pij)

熵值越小，数据差异越大，权重应越大。

4. 计算熵权

第 j 项指标的权重：

wj=1-ejj=1n(1-ej)

5. 构造加权标准化矩阵

vij=wj⋅rij

6. 确定正理想解和负理想解

- 正理想解 V+：所有指标均是最大化，所以取每列最大值 vj+=max⁡ivij

- 负理想解 V-：每列最小值 vj-=min⁡ivij

7. 计算距离

每个动作到正理想解的距离：

Di+=j=1n(vij-vj+)2

到负理想解的距离：

Di-=j=1n(vij-vj-)2

8. 计算相对贴近度并排序

Ci=Di-Di++Di-,0≤Ci≤1

Ci 越大，表示该动作越接近最优解（攻击强且稳定），综合性能越好。按 Ci 从大到小排序，即得到攻击动作强弱顺序。

如何与“攻击力度与自身稳定平衡”结合

- 如果仿真后某些动作的稳定性极差（如ZMP出界导致倾倒），它们的数据可能是异常极端值，熵权会自动给予稳定指标较高权重，但倾倒动作在归一化后稳定得分几乎为零，距离正理想解很远，排序自然靠后，甚至垫底。

- 你也可以预先设定安全硬门槛：剔除ZMP裕度 < 0 的动作后，再对剩余动作进行熵权TOPSIS排序，得到“安全动作中的最优强度排序”。

最终优先采取的动作

- 排序前3~5名即为推荐优先采用的动作，它们是在数据驱动下，平衡攻击强度与自身稳定性的最优解。

- 排序列表可直接用于论文或报告，客观性极强。